Inowrocław, 30.04.2026r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2026

„Remont sali nr 210-211 w Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Kusocińskiego w Inowrocławiu”

I. W imieniu Miasta Inowrocław Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Kusocińskiego 
w Inowrocławiu zaprasza do składania ofert na „Remont sali nr 210-211 w Szkole Podstawowej nr 4 
w Inowrocławiu.

II. Przedmiot zamówienia:

Zakres robót remontowych obejmuje:

- Roboty przygotowawcze i demontażowe:

  - zabezpieczenie pomieszczenia oraz elementów niepodlegających remontowi,

  - demontaż istniejącej wykładziny podłogowej,

  - demontaż istniejących parapetów,

  - demontaż kratek wentylacyjnych,

  - demontaż oświetlenia,

  - demontaż włączników oświetlenia oraz gniazd elektrycznych,

  - demontaż umywalek (2), usunięcie jednej z nich,

  - wyburzenie ściany działowej pomiędzy salą 210 a 211 wraz z usunięciem gruzu.

- Roboty instalacyjne (elektryczne):

- sprawdzenie stanu istniejącej instalacji elektrycznej po wyburzeniu ściany,

- demontaż kolidujących odcinków instalacji,

- przełożenie, uporządkowanie i dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego układu pomieszczenia,

- montaż niezbędnych przewodów, puszek, osprzętu oraz przygotowanie punktów pod gniazda i włączniki, montaż lamp,

- sprawdzenie poprawności działania instalacji oraz wykonanie niezbędnych pomiarów.

- Roboty tynkarskie i przygotowanie powierzchni:

  - odtworzenie powierzchni ścian i sufitu w miejscu po wyburzonej ścianie,

  - przygotowanie podłoża pod prace,

  - wygładzenie ścian oraz sufitu.

- Roboty malarskie:

  - gruntowanie ścian i sufitu,

  - malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną (kolor do uzgodnienia z zamawiającym).

- Roboty podłogowe:

  - przygotowanie podłoża pod okładzinę (wyrównanie – w razie potrzeby),

  - ułożenie płytek podłogowych wraz z fugowaniem,

  - wykonanie cokołów przyściennych.

- Roboty okładzinowe (strefa umywalki):

  - przygotowanie podłoża,

  - ułożenie płytek ceramicznych na ścianie wokół umywalki (wysokość i zakres do uzgodnienia),

  - fugowanie oraz uszczelnienie połączeń.

- Montaż elementów wykończeniowych i wyposażenia:

  - montaż nowych parapetów,

  - montaż nowych kratek wentylacyjnych,

  - montaż włączników oświetlenia i gniazd elektrycznych,

  - montaż umywalki wraz z podłączeniem do instalacji wodno-kanalizacyjnej.

- Roboty końcowe:

  - uporządkowanie i oczyszczenie pomieszczenia po zakończeniu prac,

  - wywóz i utylizacja odpadów budowlanych,

  - przekazanie pomieszczenia do użytkowania.

UWAGI:

- zamawiający udostępni salę na wizję lokalną i pomiar po uprzednim uzgodnieniu terminu

III. Termin realizacji zamówienia: remont należy przeprowadzić do 20 sierpnia 2026r.

IV. Miejsce i termin złożenia oferty: do 14 maja 2026r. do godz. 10.00 na adres:

- mailowy: dyrektorsp4@inowroclaw.pl

- stacjonarny: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Szarych Szeregów 1, 
88-100 Inowrocław.

Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.

Rozpatrzenie ofert odbędzie się dnia 15 maja 2026r.

V. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

VI. Forma i termin zapłaty: Zapłata nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę - termin płatności - 14 dni.

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie; zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty; żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców.

Joanna Mroczek

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

im. Janusza Kusocińskiego

w Inowrocławiu